МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

ДИСЦИПЛИНА

«Основы построения и функционирования специальных технических средств»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

«Исследование характеристик простейшего задающего генератора в среде NI Multisim»

Выполнил студент ИБ-31 учебной группы    _________ / Бройдо Г.Д. /

подпись (фамилия, инициалы)

Проверил                                                           _________ / Щербаков В.А. /

подпись (фамилия, инициалы)

Москва 2026

Цели работы

- Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки.

- Проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом.

- Сформировать умение в проведении расчетов параметров отдельных элементов схем специальных технических средств;

- Сформировать умение в проведении моделирования специальных технических средств.

- Привить навыки оформления отчетов о проведении экспериментальных исследований.

Выполнение работы

LC-Генератор

1. Схема лабораторной установки

Рисунок 1.

2. Определить номиналы входного, выходного напряжений и напряжения цепи ОС с использованием лабораторного оборудования.

На данной схеме выходит так, что цепь обратной связи (катушка индуктивности, подключенная параллельно с двумя последовательными конденсаторами) подключена к входу B осциллографа, выходное напряжение подключено к входу А осциллографа, входное напряжение постоянно и равно 12 В.

Кроме того, подключим для дополнительных измерений мультиметры (ХММ1 на выходное напряжение и ХММ2 на напряжение обратной связи)

Рисунок 1 - Показания измерений DC

Рисунок 2 - Показания измерений AC

Согласно показаниям мультиметров в режиме DC, запишем такие результаты:

| Входное напряжение | 12 В. |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | 9,094 В. |
| Напряжение обратной связи | 9,703 В. |

3. Определение резонансной частоты колебательного контура (расчетным методом):

С=С1∙С2С1+С2= 100∙10-9∙100∙10-9100∙10-9+ 100∙10-9=50 нФ

f0=12πLC= 12π1∙10-3∙50∙10-9=22,51 кГц

Экспериментальный метод:

Рисунок 3  - Измерение резонансной частоты колебательного контура экспериментальным методом

f0=1Т=150∙10-6=20кГц

Сравнительный анализ:

Разница в полученных значениях прежде всего связана с неидеальностью осциллографа NI Multisim, а именно шагом его курсоров. Также, значимым фактором является тот факт, что большинство формул из практики автогенераторов являются приблизительными, поскольку учет абсолютно всех факторов – трудозатратная задача. Но также возможно влияние сопротивления нагрузки и особенностей построения усилителя на транзисторе.

5. Проведение исследования влияния изменения величины индуктивности L1 при С1=const.

| L, мГн | Fтеор, Гц | Fпрак, Гц |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 225079,08 | 221434.9 |
| 0,1 | 71176,25 | 67390 |
| 1 | 22507,91 | 20000 |
| 10 | 7117,63 | 6613.3 |
| 100 | 2250,79 | 2087.5 |

Рисунок 4 - Вид осциллограммы при L=0.01 мГн

Рисунок 5 - Вид осциллограммы при L=100 мГн

В каждом случае фактическая частота оказывается ниже расчётной, однако, кроме того, выявилось, что чем выше индуктивность у катушки, тем меньше сигнал похож на гармонический и тем больше на меандр.

6. Проведение исследования влияния изменения величины емкости С1 при что L1=const.

| С1, нФ | Fтеор Гц | Fпрак Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 159948,74 | 154990.7 |
| 10 | 52785,72 | 51666.24 |
| 100 | 22507,91 | 20000 |
| 1000 | 16692,31 | 15500.03 |
| 10000 | 15994,87 | Прямая линия |

Осциллограммы эксперимента:

Рисунок 6 - Вид осциллограммы при C=10000 нФ

Рисунок 7 - Вид осциллограммы при C=100 нФ

Рисунок 8 - Вид осциллограммы при C=1 нФ

Здесь не удалось выявить зависимость осциллограммы от ёмкости конденсатора C1. Как видно из приведённых выше изображений, чем выше поднималось значение ёмкости, тем меньше становилась частота, а потом в какой-то момент сигнал практически перестал быть переменным.

RC-Генератор

1. Схема лабораторной установки

2. Определить номиналы входного, выходного напряжений и напряжения цепи ОС с использованием лабораторного оборудования.

Рисунок 9 - Вид осциллограммы при C=1 нФ

Рисунок 10 - П0казания вольтеметров

| Входное напряжение | 1,427 В. |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | 10,323 В. |

3. Определение резонансной частоты колебательного контура (расчетным методом):

Формула расчёта квазирезонансной частоты RC-генератора с мостом Вина:

fк=12πRC = 12π∙20000∙100∙10-9=79,577 Гц

В нашей схеме сопротивление моста Вина R = 20 кОм.

Рисунок 11 - Экспериментальное определение резонансной частоты колебательного контура

f0=1Т=116,419∙10-3=60,905 Гц

Разница в значениях связана с наличием несовпадающего шага курсоров и приблизительностью формулы расчёта квазирезонансной частоты.

5. Проведение исследования влияния изменения величины сопротивлений резисторов R1 и R2 (при условии, что С1=С2=42 нФ).

| R1=R2, кОм | 2,50 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 47,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1=С2, нФ | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Частота, Гц | 1149,4 | 576,7 | 289,7 | 144,9 | 61,7 |

Рисунок 12 - Осциллограмма при R = 20 кОм

Рисунок 13 - Осциллограмма при R = 10 кОм

Рисунок 14 - Осциллограмма при R = 47 кОм

Рисунок 15 - Осциллограмма при R = 5 кОм

Рисунок 16 - Осциллограмма при R = 2.5 кОм

Зависимость обратная, каких-либо аномалий осциллограммы в ходе исследования замечено не было.

- Проведение исследования влияния изменения величины емкости С1 и С2 (при условии, что R1= R2=20 кОм).

| R1=R2, кОм | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1=С2, нФ | 10,00 | 20,00 | 42,00 | 82,00 | 100,00 |
| Частота, Гц | 606,1 | 303,8 | 144,8 | 74,2 | 60,9 |

В данном случае опять обратная зависимость без выраженных аномалий и изменений осциллограммы.

Вывод по лабораторной работе:

В ходе лабораторной работы были исследованы LC- и RC-генераторы. Их функционирование теоретически описывается достаточно сложными дифференциальными уравнениями, решения которых на практике находить затруднительно. Поэтому при расчёте параметров автогенераторов обычно применяются приближённые формулы. Именно этим объясняется различие между вычисленными и экспериментально полученными значениями характерных частот. В реальных условиях это расхождение, как правило, ещё больше, поскольку моделирование предполагает идеальные элементы без паразитных сопротивлений, ёмкостей и индуктивностей. Дополнительно на частоту оказывают влияние и внешние условия эксплуатации.

Автогенераторы широко используются в радиопередающих устройствах в роли задающих генераторов: формируемый ими сигнал затем подвергается дальнейшей обработке и излучается в виде радиоволн. В контексте специальных технических средств важно понимать как схемные решения автогенераторов, так и их преимущества и недостатки, чтобы разрабатывать наиболее эффективные радиопередатчики под конкретные задачи. С другой стороны, знание принципов их работы позволяет более эффективно обнаруживать подобные устройства.