Министерство образования и науки Российской Федерации

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Кафедра «Телекоммуникационные системы»

ДИСЦИПЛИНА

«Сети и системы передачи информации»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 4

Выполнил студент группы ИБ-31

Бройдо Г.Д.

Москва, 2026

Практика. Часть 1

Топология сети:

Практика. Часть 2

Топология:

Шаг 1. Настройте IP-адреса и шлюзы на PC1 – PC10 согласно таблице 3.

Таблица 3 - IP-адресация и VLAN для PC

| Устройство | IP-адрес/маска | VLAN | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 10.20.10.1/24 | 10 | 10.20.10.254 |
| PC2 | 10.20.10.2/24 | 10 | 10.20.10.254 |
| PC3 | 10.20.20.1/24 | 20 | 10.20.20.254 |
| PC4 | 10.20.20.2/24 | 20 | 10.20.20.254 |
| PC5 | 10.20.30.1/24 | 30 | 10.20.30.254 |
| PC6 | 10.20.30.2/24 | 30 | 10.20.30.254 |
| PC7 | 10.20.40.1/24 | 40 | 10.20.40.254 |
| PC8 | 10.20.40.2/24 | 40 | 10.20.40.254 |
| PC9 | 10.20.50.1/24 | 50 | 10.20.50.254 |
| PC10 | 10.20.50.2/24 | 50 | 10.20.50.254 |

Шаг 2. Настройка VLAN на коммутаторах

| Коммутатор | VLAN | ПК | Access-порты | Trunk к S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 | PC1, PC2 | Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2 | GE0/0/1 |
| S2 | 20 | PC3, PC4 | Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2 | GE0/0/1 |
| S3 | 30 | PC5, PC6 | Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2 | GE0/0/1 |
| S4 | 40 | PC7, PC8 | Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2 | GE0/0/1 |
| S5 | 50 | PC9, PC10 | Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2 | GE0/0/1 |

2.1. Настройка S0

S0 — центральный коммутатор. На нём создаём все VLAN и настраиваем trunk-порты к S1–S5.

<S0>system-view
[S0]vlan batch 10 20 30 40 50

Порт к S1 — VLAN 10

[S0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S0-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S0-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10
[S0-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S0-GigabitEthernet0/0/1]quit

Аналогично с остальными.

2.2. Настройка S1 — VLAN 10

На S1 находятся PC1 и PC2.

<S1>system-view
[S1]vlan 10

PC1 и PC2 в VLAN 10

[S1]interface Ethernet 0/0/1
[S1-Ethernet0/0/1]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10
[S1-Ethernet0/0/1]quit

[S1]interface Ethernet 0/0/2
[S1-Ethernet0/0/2]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/2]port default vlan 10
[S1-Ethernet0/0/2]quit

Trunk к S0

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit

Аналогично с остальными.

Шаг 3. Сценарий 1: маршрутизация между VLAN через S0

<S0>system-view

[S0]interface Vlanif 10

[S0-Vlanif10]ip address 10.20.10.254 24

[S0-Vlanif10]quit

[S0]interface Vlanif 20

[S0-Vlanif20]ip address 10.20.20.254 24

[S0-Vlanif20]quit

[S0]interface Vlanif 30

[S0-Vlanif30]ip address 10.20.30.254 24

[S0-Vlanif30]quit

[S0]interface Vlanif 40

[S0-Vlanif40]ip address 10.20.40.254 24

[S0-Vlanif40]quit

[S0]interface Vlanif 50

[S0-Vlanif50]ip address 10.20.50.254 24

[S0-Vlanif50]quit

Мы создали маршрутизацию на S0, поэтому теперь проходит пинг через разные VLAN.

Шаг 3. Сценарий 2: Router-on-a-Stick через R1

Уберем VLANIF из прошлого сценария.

<S0>system-view

[S0]undo interface Vlanif 10

[S0]undo interface Vlanif 20

[S0]undo interface Vlanif 30

[S0]undo interface Vlanif 40

[S0]undo interface Vlanif 50

Настраиваем агрегированный канал на R1

<R1>system-view

[R1]interface Eth-Trunk 1

[R1-Eth-Trunk1]undo portswitch

[R1-Eth-Trunk1]mode lacp-static

[R1-Eth-Trunk1]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]eth-trunk 1

[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

Настраиваем агрегированный канал на S0

[S0]interface Eth-Trunk 1

[S0-Eth-Trunk1]mode lacp-static

[S0-Eth-Trunk1]port link-type trunk

[S0-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40 50

[S0-Eth-Trunk1]undo port trunk allow-pass vlan 1

[S0-Eth-Trunk1]quit

[S0]interface GigabitEthernet 0/0/6

[S0-GigabitEthernet0/0/6]eth-trunk 1

[S0-GigabitEthernet0/0/6]quit

[S0]interface GigabitEthernet 0/0/7

[S0-GigabitEthernet0/0/7]eth-trunk 1

[S0-GigabitEthernet0/0/7]quit

Настраиваем Dot1Q-подынтерфейсы на R1 для каждой сети VLAN

[R1]interface Eth-Trunk 1.10

[R1-Eth-Trunk1.10]dot1q termination vid 10

[R1-Eth-Trunk1.10]ip address 10.20.10.254 24

[R1-Eth-Trunk1.10]arp broadcast enable

[R1-Eth-Trunk1.10]quit

Проверим пингом:

Шаг 4. ACL

Запретите прохождение трафика между VLAN 10 и VLAN 50.

<R1>system-view

[R1]acl 3000

[R1-acl-adv-3000]rule 5 deny ip source 10.20.10.0 0.0.0.255 destination 10.20.50.0 0.0.0.255

[R1-acl-adv-3000]rule 10 deny ip source 10.20.50.0 0.0.0.255 destination 10.20.10.0 0.0.0.255

[R1-acl-adv-3000]rule 100 permit ip

[R1-acl-adv-3000]quit

[R1]interface Eth-Trunk 1.10

[R1-Eth-Trunk1.10]traffic-filter inbound acl 3000

[R1-Eth-Trunk1.10]quit

[R1]interface Eth-Trunk 1.50

[R1-Eth-Trunk1.50]traffic-filter inbound acl 3000

[R1-Eth-Trunk1.50]quit

Разрешите прохождение трафика между VLAN 20 и VLAN 40 только для хостов с четными IP-адресами.

<R1>system-view

[R1]acl 3001

[R1-acl-adv-3001]rule 5 permit ip source 10.20.20.2 0.0.0.0 destination 10.20.40.2 0.0.0.0

[R1-acl-adv-3001]rule 10 permit ip source 10.20.40.2 0.0.0.0 destination 10.20.20.2 0.0.0.0

[R1-acl-adv-3001]rule 20 deny ip source 10.20.20.0 0.0.0.255 destination 10.20.40.0 0.0.0.255

[R1-acl-adv-3001]rule 30 deny ip source 10.20.40.0 0.0.0.255 destination 10.20.20.0 0.0.0.255

[R1-acl-adv-3001]rule 100 permit ip

[R1-acl-adv-3001]quit

[R1]interface Eth-Trunk 1.20

[R1-Eth-Trunk1.20]traffic-filter inbound acl 3001

[R1-Eth-Trunk1.20]quit

[R1]interface Eth-Trunk 1.40

[R1-Eth-Trunk1.40]traffic-filter inbound acl 3001

[R1-Eth-Trunk1.40]quit

Запретите любые подключения по протоколу TCP к PC7.

<R1>system-view

[R1]acl 3002

[R1-acl-adv-3002]rule 5 deny tcp destination 10.20.40.1 0.0.0.0

[R1-acl-adv-3002]rule 100 permit ip

[R1-acl-adv-3002]quit

[R1]interface Eth-Trunk 1.40

[R1-Eth-Trunk1.40]traffic-filter outbound acl 3002

[R1-Eth-Trunk1.40]quit

На R1 создайте ACL, запрещающий все пакеты с марсианскими IP-адресами, а также адресами из частного диапазона (RFC1918). Примените данный ACL к интерфейсу GE0/0/2 (либо к другому неиспользуемому интерфейсу).

<R1>system-view

[R1]acl 3003

[R1-acl-adv-3003]rule 5 deny ip source 10.0.0.0 0.255.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 10 deny ip source 172.16.0.0 0.15.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 15 deny ip source 192.168.0.0 0.0.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 20 deny ip source 0.0.0.0 0.255.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 25 deny ip source 127.0.0.0 0.255.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 30 deny ip source 169.254.0.0 0.0.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 35 deny ip source 224.0.0.0 15.255.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 40 deny ip source 240.0.0.0 15.255.255.255

[R1-acl-adv-3003]rule 100 permit ip

[R1-acl-adv-3003]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter inbound acl 3003

[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit

Aespa – Drama-ma-ma-ma