МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный Исследовательский Университет

«Московский Институт Электронной Техники»

БОЛЬШОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине

«СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

ТЕМА РАБОТЫ:

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКРЕМБЛИРУЮЩИХ И ДЕСКРЕМБЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ»

Студент учебной группы ИБ-31     ___________________ 	            (Бройдо Г.Д.)

подпись                  	(фамилия, инициалы)

Руководитель работы                           ___________________ 	 (Волков А.С.)

подпись                  	(фамилия, инициалы)

Москва, 2026 г.

1 Разработка схемы скремблера и дескремблера

Исходные данные для выполнения индивидуального задания представлены в таблице

Группа ИБ-31

| № | Фамилия, имя | Вариант |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бройдо Глеб | x12+ x7+ x5+ x3+ 1 |

1.1 Принцип построения скремблирующих и дескремблирующих устройств

Улучшение ЛЦС с целью упрощения устройств выделения тактовой частоты линейных регенераторов реализуется с помощью процесса, называемого скремблированием, т. е. использования пары преобразующих устройств: скремблера на передаче и дескремблера на приеме (рис. 1.1 и рис 1.2)

Скремблирование заключается в преобразовании исходною двоичного сигнала в сигнал, близкий к случайному, имеющему биноминальное распределение вероятностей появления (при равновероятном появлении символов 1 и 0), т. е. осуществляется рандомизация произвольного информационного сигнала.

В отличие от сигналов с произвольными статистическими параметрами, для которых вероятности появления символов и групп символов метут быть произвольными, в цифровом случайном (скремблированном) сигнале вероятность появления любой комбинации является не произвольной, а определяется в соответствии с биномиальным законом вероятностью появления одного символа и длиной серии.

Рис. 1.1 Скремблер – дескремблер

Рис. 1.2 Генератор ПСП

Скремблирование может выполняться с различными целями. Наиболее распространенная цель — защита передаваемых данных от несанкционированного доступа. Для ее достижения разработано множество методов кодирования и схемных решений. Но нас интересует иная задача, связанная с «разравниванием» спектра сигнала и повышением надежности синхронизации приемника с источником передаваемых по линии данных. Применительно к этой задаче цель скремблирования состоит в исключении из потока данных длинных последовательностей 0 и 1 и периодически повторяющихся групп битов. Для этого необходимо преобразовать данные так, чтобы они выглядели как случайные, т.е. лишенные какой-либо видимой закономерности.

К достоинствам скремблированного ЛЦС можно отнести.

- возможность достаточно точного расчета параметров выделителя актовой частоты линейных регенераторов, так как может быть определена вероятность появления любой комбинации в ЛЦС;

- универсальность, которая заключается в возможности сквозной передачи скремблированного сигнала по сети связи через любые цифровые тракты, так как скремблирование; исходной двоичной последовательности осуществляется без преобразования его в другой вид, а выделение исходного сигнала производится только в приемном оборудовании оконечной станции;

- уменьшение влияния статистических параметров исходного сигнала на фазовые дрожания цифрового сигнала в линии;

- обеспечение возможности контроля качества передачи при нарушении чередования полярности импульсов при использовании скремблирования в сочетании с кодом ЧПИ.

В общем случае в М-разрядном регистре обратная связь подключается к разрядам с номерами М и N (М > N). Выбор оптимального значения N для заданного М - непростая задача. Каждый генератор формирует последовательность битов с максимальным периодом повторения, равным 2М - 1. В такой последовательности встречаются все М-разрядные коды, за исключением нулевого. Этот код представляет собой своеобразную «ловушку» для данной схемы: если бы нулевой код появился в регистре, дальнейшая последовательность битов была бы также нулевой. Но при нормальной работе генератора ПСП попадания в ловушку не происходит.

В схеме, приведенной на рис. 1.1, скремблер и дескремблер выполнены на основе рассмотренных генераторов псевдослучайных последовательностей. Оба генератора имеют одинаковую разрядность и однотипную структуру обратных связей. Все процессы, протекающие в системе передачи данных, синхронизируются от тактового генератора (на рисунке не показан). Этот генератор размещен на передающей стороне системы и может принадлежать источнику данных либо скремблеру. В каждом такте на вход скремблера подается очередной бит передаваемых данных, а в сдвиговом регистре накопленный код продвигается на один разряд вправо.

1.2 Разработка схемы скремблера

Исходными данными для разработки схемы скремблера является порождающий многочлен генератора ПСП gx=x12+ x7+ x5+ x3+ 1. Степень при формальной переменной х порождающего многочлена g(x) генератора ПСП указывает на наличие связи с сумматором в схеме генератора ПСП. Следовательно, схема генератора ПСП имеет вид:

Рис. 1.3 Схема скремблера

Для описания работы схемы скремблера – дескремблера воспользуемся основными алгебраическими соотношениями:

;						(1.1)

;				 (1.2)

;				       (1.3)

.		    (1.4)

В выражениях (1.1) - (1.4) введены следующие обозначения:

- I1 – вектор информационной (входной) последовательности;

- I2 – вектор информационной (выходной) последовательности;

- Y1 – вектор последовательности генератора ПСП скремблера;

- Y2 – вектор последовательности генератора ПСП дескремблера;

- Z1 – вектор скремблированной последовательности на выходе скремблера;

- Z2 – вектор скремблированной последовательности на входе дескремблера;

- I1(х) –многочлен информационной (входной) последовательности;

- I2(х) – многочлен информационной (выходной) последовательности;

- Y1(х) – многочлен последовательности генератора ПСП скремблера;

- Y2(х) – многочлен последовательности генератора ПСП дескремблера;

- Z1(х) – многочлен скремблированной последовательности на выходе скремблера;

- Z2(х) – многочлен скремблированной последовательности на входе дескремблера.

Опишем работу генератора ПСП следующим образом:

Таблица 1.1 – Работа схемы генератора ПСП

| Такт | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Вых. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выполним проверку:

| 1 x12+ x7+ x5+ x3+ 1 | x12+ x7+ x5+ x3+ 1 |
| --- | --- |
| x12+ x7+ x5+ x3 x15+ x8+ x6+ x3 | x34+x33+x32+x31+x29+x28+x27+x26+x25+x21+x19+x16+x15+x14+x13+x11+x9+x7+x6+x5+x3+1. |
| x15+ x12+ x8+ x7+ x6+ x5 x17+ x12+ x10+ x8+ x5 |  |
| x17+ x15+ x10+ x7+ x6 x18+ x13+ x11+ x9+ x6 |  |
| x18+ x17+ x15+ x13+ x11+ x10+ x9+ x7 x19+ x14+ x12+ x10+ x7 |  |
| x19+ x18+ x17+ x15+ x14+ x13+ x12+ x11+ x9 x21+ x16+ x14+ x12+ x9 |  |
| x21+ x19+ x18+ x17+ x16+ x15+ x13+ x11 x23+ x18+ x16+ x14+ x11 |  |
| x23+ x21+ x19+ x17+ x15+ x14+ x13 x25+ x20+ x18+ x16+ x13 |  |
| x25+ x23+ x21+ x20+ x19+ x18+ x17+ x16+ x15+ x14 x26+ x21+ x19+ x17+ x14 |  |
| x26+ x25+ x23+ x20+ x18+ x16+ x15 x27+ x22+ x20+ x18+ x15 |  |
| x27+ x26+ x25+ x23+ x22+ x16 x28+ x23+ x21+ x19+ x16 |  |
| x28+ x27+ x26+ x25+ x22+ x21+ x19 x31+ x26+ x24+ x22+ x19 |  |
| x31+ x28+ x27+ x25+ x24+ x21 x33+ x28+ x26+ x24+ x21 |  |
| x33+ x31+ x27+ x26+ x25 x37+ x32+ x30+ x28+ x25 |  |
| x37+ x33+ x32+ x31+ x30+ x28+ x27+ x26 x38+ x33+ x31+ x29+ x26 |  |
| x38+ x37+ x32+ x30+ x29+ x28+ x27 x39+ x34+ x32+ x30+ x27 |  |
| x39+ x38+ x37+ x34+ x29+ x28 x40+ x35+ x33+ x31+ x28 |  |
| x40+ x39+ x38+ x37+ x35+ x34+ x33+ x31+ x29 x41+ x36+ x34+ x32+ x29 |  |
| x41+ x40+ x39+ x38+ x37+ x36+ x35+ x33+ x32+ x31 x43+ x38+ x36+ x34+ x31 |  |
| x43+ x41+ x40+ x39+ x37+ x35+ x34+ x33+ x32 x44+ x39+ x37+ x35+ x32 |  |
| x44+ x43+ x41+ x40+ x34+ x33 x45+ x40+ x38+ x36+ x33 |  |
| x45+ x44+ x43+ x41+ x38+ x36+ x34 x46+ x41+ x39+ x37+ x34 |  |
| x46+ x45+ x44+ x43+ x39+ x38+ x37+ x36 |  |

Следовательно:

Y1x=x34+x33+x32+x31+x29+x28+x27+x26+x25+x21+x19+x16+x15+x14+x13+x11+x9+x7+x6+x5+x3+1.

Представим вектор информационной (входной) последовательности в виде многочлена:

.

Тогда:

Рис. 1.3 Подсчет Z1 через python3

Z1x=x1+x2+x4+x8+x10+x12+x13+x14+x15+x16+x18+x19+x20+x21+x22+x27+x28+x31+x32+x33+x34.

1.3 Разработка схемы дескремблера

Рис. 1.4 Схема скремблера – дескремблера

Таблица 1.2 Работа системы скремблер – дескремблер

| № | I1 | Y1 | Z1/Z2 | Y2 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

На языке программирования Python3 была разработана программа, реализующая моделирование работы системы скремблер-дескремблер в соответствии со схемой. Программа выполняет следующие функции:

1.  Генерация псевдослучайной последовательности (ПСП).

2.  Моделирование скремблера – на каждом такте входной информационный бит (I1) складывается по модулю 2 с выходным битом генератора ПСП (Y1), формируя скремблированный сигнал (Z1 = I1 + Y1), передаваемый на линию связи.

3.  Моделирование дескремблера – на приёмной стороне идентичный генератор ПСП вырабатывает синхронную последовательность (Y2 = Y1). Скремблированный сигнал (Z1) складывается с ней по модулю 2, восстанавливая исходную информационную последовательность: (I2 = Z1 + Y2 = I1).

4.  Формирование таблицы – программа потактно вычисляет и выводит значения всех сигналов системы: I1, Y1, Y2, Z1 и I2.

5.  Визуализация сигналов – для наглядности работы системы выводится маленькая визуализация UNICODE-символами в консоли, что позволяет визуально оценить рандомизирующий эффект скремблирования и корректность восстановления данных.

Ниже приведён полный код программы и результаты её выполнения.

Листинг 1 – Код для скремблера-дескремблера

#!/usr/bin/python3

def vector_from_degrees(degrees, length):

"""

Создает вектор по степеням многочлена

Например, degrees = [0, 3, 5] соответствует 1 + x^3 + x^5

Индекс 0 соответствует x^0

"""

vector = [0] * length

for degree in degrees:

vector[degree] = 1

return vector

def xor_vectors(a, b):

"""

Сложение двух векторов по модулю 2

"""

if len(a) != len(b):

raise ValueError("Длины векторов должны совпадать")

return [x ^ y for x, y in zip(a, b)]

def polynomial_from_vector(vector, name):

"""

Формирует строку многочлена по вектору битов

"""

terms = []

for degree, bit in enumerate(vector):

if bit == 0:

continue

if degree == 0:

terms.append("1")

elif degree == 1:

terms.append("x")

else:

terms.append(f"x^{degree}")

if not terms:

return f"{name}(x) = 0"

return f"{name}(x) = " + " + ".join(terms)

def print_markdown_table_1_2(I1, Y1, Z1, Y2, I2):

"""

Выводит Таблицу 1.2 в Markdown-формате

"""

print("=" * 72)

print("Таблица 1.2 – Работа системы скремблер – дескремблер")

print("=" * 72)

print("|  № | I1 | Y1 | Z1/Z2 | Y2 | I2 |")

print("|----|----|----|-------|----|----|")

for k in range(len(I1)):

print(f"| {k:2} | {I1[k]:2} | {Y1[k]:2} | {Z1[k]:^5} | {Y2[k]:2} | {I2[k]:2} |")

def visualize(labels, arrays):

"""Визуализирует сигналы"""

print()

print("=" * 72)

print("Визуализация сигналов")

print("=" * 72)

print()

for label, arr in zip(labels, arrays):

wave = "".join("▒" if bit else "_" for bit in arr)

print(f"{label:<15} {wave}")

print()

print("Такт:           " + "".join(str(i % 10) for i in range(len(arrays[0]))))

def lfsr(init_state, steps, taps=(3, 5, 7, 12)):

"""

Генератор ПСП

"""

state = init_state[:]

output = []

for _ in range(steps):

out = 0

for tap in taps:

out ^= state[tap - 1]

output.append(out)

# Сдвиг вправо: новый бит записывается в R1

state = [out] + state[:-1]

return output

# -----------------

# Исходные данные |

# -----------------

# Y1(x)=x^34+x^33+x^32+x^31+x^29+x^28+x^27+x^26+x^25+

#       x^21+x^19+x^16+x^15+x^14+x^13+x^11+x^9+x^7+x^6+x^5+x^3+1

Y1_DEGREES = [0, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34]

# I1(x)=1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+x^7+x^8+x^9+x^10+x^11+

#       x^12+x^18+x^20+x^22+x^25+x^26+x^29

I1_DEGREES = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 25, 26, 29]

N = max(max(Y1_DEGREES), max(I1_DEGREES)) + 1

# --------------------------------------

# Расчет системы скремблер-дескремблер |

# --------------------------------------

I1 = vector_from_degrees(I1_DEGREES, N)

Y1 = vector_from_degrees(Y1_DEGREES, N)

# Скремблирование

Z1 = xor_vectors(I1, Y1)

# Канал без ошибок

Z2 = Z1[:]

# Генератор ПСП на приемнике работает синхронно

Y2 = Y1[:]

# Дескремблирование

I2 = xor_vectors(Z2, Y2)

# ----------

# Проверка |

# ----------

if I2 != I1:

mismatches = [i for i in range(N) if I1[i] != I2[i]]

raise RuntimeError(f"Ошибка: I2 не совпадает с I1 на тактах {mismatches}")

print("✅ Проверка успешна: Выходной информативный сигнал\nполностью совпадает с входным.")

# -------------------

# Вывод многочленов |

# -------------------

print()

print(polynomial_from_vector(I1, "I1"))

print(polynomial_from_vector(Y1, "Y1"))

print(polynomial_from_vector(Z1, "Z1"))

print(polynomial_from_vector(Z2, "Z2"))

print(polynomial_from_vector(Y2, "Y2"))

print(polynomial_from_vector(I2, "I2"))

# ----------------

# Вывод векторов |

# ----------------

print()

print("Векторные представления:")

print(f"I1    = {''.join(map(str, I1))}")

print(f"Y1    = {''.join(map(str, Y1))}")

print(f"Z1/Z2 = {''.join(map(str, Z1))}")

print(f"Y2    = {''.join(map(str, Y2))}")

print(f"I2    = {''.join(map(str, I2))}")

# -------------

# Таблица 1.2 |

# -------------

print_markdown_table_1_2(I1, Y1, Z1, Y2, I2)

# --------------

# Визуализация |

# --------------

labels = ["I1 (вход)", "Y1 (ПСП)", "Z1 (линия)", "I2 (выход)"]

arrays = [I1, Y1, Z1, I2]

visualize(labels, arrays)

Рис. 1.5 Вывод программы для скремблера-дескремблера