Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИЭТ»

Кафедра: Электротехника

Дисциплина: Электротехника

Курсовая работа
 Вариант №5

Группа: ИБ-21

Выполнил: Иванов Иван Иванович

Содержание

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 1)	3

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 2)	24

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 3)	28

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 1)

Задание 1.
Определить эквивалентное сопротивление цепи.

Задание 2.
Определить ток I1 методом свёртки, а затем ток I3, используя выражение для делителя тока

Так как у нас дан источник постоянного напряжения, то частота f = 0
Как следствие: XL = w*L = 2*pi*f*L = 0 		провод 
                                  XС = 1 / w*С = 1/ 2*pi*f*С = ∞ 		разрыв

Начнём упрощать (сворачивать) цепь:

Задание 3.

Рассчитать ЭДС, используя обобщённый закон Ома.

Задание 4.
Дана схема. Применить соответствующие методы расчёта для цепи.

А) МЭП – Метод элементарных образований
Найти ток в любой ветви схемы.

Б) ЗК – Законы Кирхгофа
Найти токи во всех ветвях.

Составим из СЛАУ матрицу и решим методом Гаусса.

В) МКТ – Метод Контурных Токов
Найти токи во всех ветвях.

Составим из СЛАУ матрицу и решим методом Гаусса.

Г) МУП – Метод Узловых Потенциалов
Найти токи во всех ветвях.

Составим из СЛАУ матрицу и решим методом Гаусса.

Д) МЭГ – Метод Эквивалентного Генератора
Найти ток в любой ветви.

Укажем контурные токи.

Составим из СЛАУ матрицу и решим методом Гаусса.

Е) Таблица Расчёта Токов

| Метод Ток | МЭП | ЗК | МКТ | МУП | МЭГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | - | 15 47 A | 15 47 A | 15 47 A | - |
| I3 | - | 70 47 A | 70 47 A | 70 47 A | 70 47 A |
| I4 | - | -66 47 A | -66 47 A | -66 47 A | - |
| I5 | ≈ -0.4 A | -19 47 A | -19 47 A | -15 47 A | - |
| I6 | - | 85 47 A | 85 47 A | 85 47 A | - |

Ё) Векторно-потенциальная диаграмма

Ж) Баланс мощностей

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 2)

| R1, Ом | R3, Ом | XL1, Ом | XL3, Ом | XC2, Ом | U˙, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |

Задание 1.
Рассчитать сопротивления ветвей и входное сопротивление (комплексные).

Z1 = R1 + j*XL1 = 5 + j

Z2 = - j*XC2 = - 4j

Z3 = R3 + j*XL3 = 7 + 3j

Zэкв = Z1 + Z2*Z3 / (Z2 + Z3) = Z1 + Z23

Zэкв = 5 + j  +  (-4j)*(7 + 3j) / (7 – j) = 5 + j  +  2.24 – 3.68j = 7.24 – 2.68j

Задание 2.

Рассчитать токи ветвей

Зная Zэкв и U˙, мы можем с легкостью посчитать входящий ток:

I˙ = I˙1 = U˙ / Zэкв = 1.21 + 0.45j

С помощью выражения для делителя тока найдём I˙2 и I˙3 :

I˙2 = I˙1 * Z23 / Z2 = 0.87 + 1.09j

I˙3 = I˙1 * Z23 / Z3 = 0.35 – 0.64j

Задание 3.

Рассчитать напряжения на всех элементах

U˙R1 = I˙1 * R1  = 5 * (1.21 + 0.45j) =   6.07 + 2.25j

U˙L1 = I˙1 * jXL1 = j * (1.21 + 0.45j) = - 0.45 + 1.21j

U˙C2 = I˙2 * -jXC2 = -4j * (0.87 + 1.09j) = 4.38 - 3.46j

U˙R3 = I˙3 * R3 = 7 * (0.35 – 0.64j) = 2.45 - 4.48j

U˙L3 = I˙3 * jXL3 = 3j * (0.35 – 0.64j) = 1.92 + 1.05j

Задание 4.

Построить векторную диаграмму токов

Задание 5.

Построить векторную диаграмму напряжений

Задание 6.

Построить обобщенную векторную диаграмму

Задание 7.

Метод баланса мощностей

U˙I˙1* = I˙12 Z1 + I˙22 Z2 + I˙32 Z3

10 * 1.3e-20j = 1.32 (5 + j) + 1.42 (-4j) + 0.732 (7 + 3j)

13e-20j = 12.15 – 4.55j

13e-20j ~= 12.97e-20.5j

Как видим, баланс мощности выполняется.

Отчёт о выполнении Курсовой Работы по Электротехнике (часть 3)

Задание №1.

Найти UC(t) -?

1)

До размыкания ключа ток через конденсатор С не течёт, так же через резистор R3 не течёт ток, т.к. он соединён параллельно с проводом с R = 0.

По закону коммутации:

UC(0-) = UC(0+) = IR2

I = E/(R1 + R2) = 5 A

UC(0-) = UC(0+) = 5 А * 1 Ом = 5 B

Сразу после размыкания ключа напряжение на конденсаторе не измениться, расставим токи, протекающие через каждую ветвь после замыкания ключа

2)

Напишем систему уравнений по закону Кирхгофа:

i1-ic-i2=0R1i1+Uc=Ei2R2+R3-Uc=0 где UC = UC(t)

i1=ic+i2i1+Uc=102i2=Uc i1=ic+i2iС+i2+Uc=10i2=0,5Uc

i1=ic+i2ic+1,5Uc=10i2=0,5Uc  =>

ic+1,5Uc=10

Заряд на пластине конденсатора равен:

q=CUC
dqdt=CdUCdt
iC=CdUCdt

Получим конечное уравнение:
1*dUCdt+ 32Uc=10

Решая данное дифференциальное уравнение, получим:

UCt=203+C0e-1,5t
UC0=10 В
10=203+C0=> C0= -53
UCt=203-53e-1,5t       (*)

Проверим данную зависимость при установившемся режиме после размыкания ключа (при t  ∞)

Тогда через конденсатор ток течь не будет, следовательно Uc = UR23.

UR23=I*R23= ERэкв* R23= 103* 2= 203 В

Теперь подставим t  ∞ в выражение для Uc(t):

UCt=203-53e-1,5t= 203-53*1∞= 203  В

Другой подход)

После коммутации:

UC пр=Uab=E(R2+R3)R1+R2+R3=10*23= 203 В

UC=UC пр+UC св= 203+UC св= 203+Aept

p=-1τ; τ= C*Rэкв=CR1(R2+R3)R1+R2+R3=1*23=23;p=-32

UC= 203+Ae-1.5t

UC0=5= 203+Ae-1.5*0=203+A*1;   A=5- 203= -53

Тогда:

UC= 203-53e-1.5t

Задание №2

Найти i1(t) - ?

По первому закону Кирхгофа:
i1 = iL + i2

1) iL(0-) = iL(0+) = ?

Rэкв=1+ 111+11=1+ 12=1.5 Ом

i1(0)=ERэкв=101.5=203 А

Тогда, используя выражение для делителя тока:

iL(0)=i1(0)RL и обычныйRL=203*12*1=103 А

i2(0)=i1(0)RL и обычныйRобычный=203*12*1=103 А
2)

iL = iL принужденный + iL свободный

iL пр=ERэкв*R234R2=101.5*111+11+11=203*11.51=203*23=409 А

Тогда:

iL=iL пр+ iL св=409+Аept

p=-1τ; τ= LRэкв=LR1+R234=11+23=35;p=-53
iL=409+Аe-53t

iL0=103=409+Аe-53*0=409+А  =>  A= 103-409=-109

Тогда получим, что:
iL=409-109e-53t

Так как 
i1 = iL + i2, а i2 не зависит от времени, то:

i1(t)=409-109e-53t+103=709-109e-53t

Проверим при t = 0:

i10=709-109e-53*0=709-109=609=203 А

Задание №3

Найти i(t) - ?

Напишем систему для уравнений Кирхгофа:

J=i1+ic+iR2i-E-Uc-R3ic=0i1R1+E-iR2=0, где UC = UC(t), iC = iC(t)

1-ic=i1+ii=2+Uc+ici1-i=-2 2i=3-ici=2+Uc+ic.

i=1.5-0.5ici=2+Uc+ic.  =>

1.5-0.5ic=2+Uc+ic

1.5ic+Uc+0.5=0

Заряд на пластине конденсатора равен:

q=CUC
dqdt=CdUCdt
iC=CdUCdt

Получим конечное уравнение:
1.5*dUCdt+Uc=-0.5

dUCdt+ 23Uc=-13

Решая данное дифференциальное уравнение, получим:

UCt=-12+C0e-23t
UC0=1 В
1=-12+C0=> C0= 32
UCt=-12+32e-23t       (*)

Тогда получим зависимость для тока:

iCt=-e-23t

i(t)=1.5-0.5ic(t)=32+12e-23t

Проверим данную зависимость при установившемся режиме после размыкания ключа (при t  ∞)

Тогда через конденсатор ток течь не будет, следовательно:
i = ½ + 2 / (1+1) = 0.5 + 2/2 = 1.5 А.

Теперь подставим t  ∞ в выражение для i(t):

i∞=32+12e-23*∞=32+12*1∞=32 A