Министерство образования и науки Российской Федерации

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Кафедра «Информационная безопасность»

ДИСЦИПЛИНА

«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

ОТЧЕТ

по практическому занятию № 03

«ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ АКУСТИЧЕСКОЙ

(РЕЧЕВОЙ) РАЗВЕДКИ»

Выполнил студент группы ИБ-31

Бройдо Г.Д.

Москва, 2026

- Внешний вид и характеристики выбранного средства перехвата акустических переговоров

Согласно варианту 1 (Обычный микрофон, помещение имеет звукоизоляцию), с использованием ресурсов сети «Интернет» необходимо выбрать обыкновенный микрофон и определить его характеристики.

Рисунок 1 – Союз 17 FET

Коэффициент направленного действия микрофона: не учитывается, Kнд = 0 дБ.

- Расчет разборчивости речи

Исходя из теоретического материала провести расчет разборчивости речи с учетом возможностей выбранных микрофонов исходя из следующих условий:

Источник речевого сигнала находится в защищаемом помещении. В разговоре преобладает громкая речь. Средство перехвата расположено в смежном тихом помещении.

Между источником речи и микрофоном находится звукоизолирующая ограждающая конструкция. Ограждающая конструкция — кирпичная кладка, оштукатуренная с двух сторон, 1 кирпич. (Таблица 1):

Таблица 1 – Спектральный уровень акустических шумов Lшi, речевого сигнала (громкая речь) Lsi, звукоизоляции Ri

| Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lшi, дБ | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| Lsi, дБ | 59 | 72 | 72 | 67 | 62 | 59 | 55 |
| Ri, дБ | 41 | 44 | 51 | 58 | 64 | 65 | 65 |

Условия скрытного ведения перехвата акустических переговоров требуют удаления разведчика с аппаратурой на расстояние r=14 м.

Уровень речевого сигнала, прошедшего через звукоизолирующую конструкцию, определим по упрощенной расчетной зависимости:

Lci = Lsi- Ri

Где:

Lci – уровень речевого сигнала в месте установки микрофона, дБ;

Lsi – уровень речевого сигнала в защищаемом помещении, дБ;

Ri – звукоизолирующая способность ограждающей конструкции, дБ;

Отношение «сигнал/шум» определяется по формуле:

qi = Lci- Lшi

Где:

qi – отношение «сигнал/шум» в i-й октавной полосе, дБ;

Lci – уровень речевого сигнала в месте установки микрофона, дБ;

Lшi – уровень шума в месте установки микрофона, дБ;

Таблица 2 – Рассчитанные значения

| Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент направленного действия микрофона Kнм.i | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень звука Lci, дБ | 18 | 28 | 21 | 9 | -2 | -6 | -10 |
| Отношение «сигнал/шум» qi, дБ | -30 | -12 | -13 | -21 | -29 | -31 | -33 |

Ниже приведена таблица характеристик октавных полос частотного диапазона речи:

Таблица 3 – Исходные характеристики октавных полос частотного диапазона речи

| Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовой коэффициент полосы кi | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,07 |
| Значение формантного параметра речи в полосе Ai, дБ | 25 | 18 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 |

Найдём уровень «сигнал/шум» qi  в случае применения и отсутствия микрофона, а также значения Qi  и коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека pi по следующим формулам:

qi≈ Lci-Lшi

qi*≈ Lci*-Lшi=qi+Kнм.i

Qi≈ qi*-∆Ai

Ri=piki

Таблица 5 – Полученные результаты

| Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень «сигнал/шум» qi, дБ | -30 | -12 | -13 | -21 | -29 | -31 | -33 |
| Значения Qi | -55 | -30 | -27 | -30 | -35 | -36 | -37 |
| Коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека pi | ~ 0 | 0,0061 | 0,0124 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0009 |
| Информационной вес октавной полосы частотного диапазона речи Ri | ~ 0 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |

Просуммировав значения Ri для каждой полосы, найдём интегральный индекс артикуляции речи:

R=i=17Ri≈0,0037

И теперь, основываясь на всех предыдущих вычислениях, найдем словесную разборчивость:

W=1-exp-11R1+0.7R≈0,0153

W≈1,53 %

- Оценка условия применения обычного микрофона

В данном практическом задании мы оценивали условия применения обычного микрофона в довольно обычных условиях, хоть и базировались на вполне реальных значениях. Тем не менее, результаты показывают, что использование подобного рода микрофонов не позволило получить значений словесной разборчивости хотя бы 50%. Практический опыт, приведенный в методических рекомендациях, показывает, что при словесной разборчивости менее 10 % значительно затруднено даже определение признаков речи в перехваченном сообщении. Таким образом при выбранной ограждающей конструкции прием речевой информации таким микрофоном – невозможен на удовлетворительном уровне.

- Выводы

В ходе практического занятия была выполнена оценка возможности перехвата речевой информации с помощью обычного микрофона при наличии звукоизоляции помещения.

В качестве средства перехвата был выбран конденсаторный микрофон СОЮЗ 017 FET. Данный микрофон является обычным студийным микрофоном и не относится к специальным направленным средствам акустической разведки, поэтому в расчете не учитывался коэффициент направленного действия.

В качестве ограждающей конструкции была выбрана кирпичная кладка, оштукатуренная с двух сторон, толщиной 1 кирпич. По данным методических рекомендаций такая конструкция имеет значительную звукоизолирующую способность в речевом диапазоне частот.

Расчет показал, что после прохождения речевого сигнала через стену отношение «сигнал/шум» в месте установки микрофона остается отрицательным во всех октавных полосах. Интегральный индекс артикуляции речи составил: R = 0,0037 со словесной разборчивостью W = 1.53 %.

Полученное значение значительно ниже порогов, необходимых для понимания смысла разговора. Следовательно, в заданных условиях использование обычного микрофона СОЮЗ 017 FET в смежном помещении не позволяет получить разборчивую речевую информацию.

Таким образом, наличие звукоизолирующей кирпичной стены толщиной 1 кирпич эффективно снижает возможность перехвата речевой информации по прямому акустическому каналу с применением обычного микрофона.