Министерство образования и науки Российской Федерации

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Кафедра «Телекоммуникационные системы»

ДИСЦИПЛИНА

«Сети и системы передачи информации»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 2

Выполнил студент группы ИБ-31

Бройдо Г.Д.

Москва, 2026

Практика. Часть 1

Шаг 3

Шаг 6

Практика. Часть 2

- Подготовка к Лабораторной работе

Мой номер в группе – 4. Поэтому согласно примечанию:

- A = 5 * X = 20

- B = 6 * X = 24

- C = 7 * X = 28

- Задайте имена устройствам и настройте IP-адреса для физических интерфейсов согласно таблице 2.1.

| PC1 IP: 192.168.4.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.4.1 | PC2 IP: 192.168.20.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.20.1 |
| --- | --- |
| PC3 IP: 192.168.24.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.24.1 | PC4 IP: 192.168.28.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.28.1 |

Рисунок 1 - Пример настройки адреса компьютера

Настройка роутеров:

#### Роутеры

##### R1

system-view

sysname R1

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

undo shutdown

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

undo shutdown

##### R2

system-view

sysname R2

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

undo shutdown

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

undo shutdown

##### R3

system-view

sysname R3

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.0.3 255.255.255.0

undo shutdown

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.24.1 255.255.255.0

undo shutdown

##### R4

system-view

sysname R4

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.0.4 255.255.255.0

undo shutdown

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.28.1 255.255.255.0

undo shutdown

Пример итога:

R1

- Настройте OSPF.

#### R1

system-view

ospf 1

area 0

network 10.0.0.1 0.0.0.0

network 192.168.4.1 0.0.0.0

#### R2

system-view

ospf 1

area 0

network 10.0.0.2 0.0.0.0

network 192.168.20.1 0.0.0.0

#### R3

system-view

ospf 1

area 0

network 10.0.0.3 0.0.0.0

network 192.168.24.1 0.0.0.0

#### R4

system-view

ospf 1

area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.0

network 192.168.28.1 0.0.0.0

- Проверьте, что все хосты успешно пингуют друг друга.

- Пусть маршрутизатор R4 будет граничным. Настройте на нем интерфейс LoopBack0, имитирующий ресурс за пределами локальной сети, с IP-адресом 100.100.100.100/32.

#### R4

system-view

interface LoopBack0
ip address 100.100.100.100 255.255.255.255

- Проверьте доступность созданного интерфейса LoopBack0 утилитой ping с PC1 и с PC4. Объясните полученный результат.

Рисунок 2 - Пинг с ПК1

Рисунок 3 - Пинг с ПК4

Пинг с Не ПК4 не работает, потому что Loopback не объявлен в OSPF. Другие роутеры не знают маршрут к этому интерфейсу.

- Сделайте LoopBack0 доступным для всех хостов.

ospf 1
area 0
network 100.100.100.100 0.0.0.0

Рисунок 4 - Настройка LoopBack в OSPF

- Настройте на маршрутизаторах аутентификацию OSPF так, чтобы PC1 и PC2 были доступны друг для друга, но недоступны для других компьютеров (аналогично для PC3 и PC4).

#### R1

system-view
interface GigabitEthernet0/0/0
ospf authentication-mode md5 1 cipher key12

#### R2

system-view
interface GigabitEthernet0/0/0
ospf authentication-mode md5 1 cipher key12

#### R3

system-view

interface GigabitEthernet0/0/0

ospf authentication-mode md5 1 cipher key34

#### R4

system-view

interface GigabitEthernet0/0/0
ospf authentication-mode md5 1 cipher key34

- На R1 проверьте доступность маршрутизаторов R3 и R4 после выполнения пункта 7. Объясните полученный результат.

OSPF устанавливает соседство только если:

- совпадает area

- совпадает тип сети

- совпадает аутентификация

Если ключи разные, то Hello пакеты отбрасываются. Поэтому маршруты не распространяются между группами.

Рисунок 5 - Пинг с ПК1 на ПК2 и ПК3